2호기 SECS-II 통신 프로그램

소스 분석 보고서

1호기 대비 차이점 · 미구현 항목 · 사양서 불일치 · 통신 데이터/시나리오 오류

작성일: 2026-02-18

대상 소스: D:\Sources\LGD\TOE2\TOE2_CIM  (2호기) vs  D:\Sources\LGD\TOE\TOE_250422  (1호기)

# 1장. 분석 개요 및 방법

본 보고서는 LGD 터치검사 설비용 SECS-II 통신 프로그램(TOECIM)의 1호기와 2호기 소스를 비교 분석하여, 기능 차이, 미구현 항목, 사양서 불일치, 통신 데이터 포맷 문제 및 시나리오 오류를 체계적으로 정리한다.

## 1.1 분석 대상

| 구분 | 경로 | 특이사항 |
| --- | --- | --- |
| 1호기 | D:\Sources\LGD\TOE\TOE_250422 | 기준 소스 (실장비 투입 완료) |
| 2호기 | D:\Sources\LGD\TOE2\TOE2_CIM | 분석 대상 소스 (개발 진행 중) |

## 1.2 분석 방법

- 1호기와 2호기의 S*Funcs.cs, ClientCIM.cs, CIMStatus.cs 소스 코드 직접 비교

- 실장비 CIM_LOG 파일과 시뮬레이터 시나리오 로그 대조

- 통신 사양서(ECS-Equipment Communication Specification v51) 참조

- LGCIMSimul 시뮬레이터를 통한 동작 검증

# 2장. 1호기에 있고 2호기에 없는 기능

1호기 소스에는 존재하나 2호기에서 제거되거나 변경된 주요 항목이다.

| 항목 | 1호기 구현 | 2호기 구현 | 판단 |
| --- | --- | --- | --- |
| S6F73 호출 위치 | S2F80 수신 후, NextGlassProcess에서 UW/UR·UW/ER 전 호출 | 주석 처리 ("사양서 미정의 메시지") InspectDone 후에만 호출 | 확인필요: 사양서 v51 전송 시점 확인 |
| ControltoConsoleData 구조 | Control ↔ Console 통신 별도 데이터 구조 존재 | 제거됨 (구조 단순화) | EQP↔CIM 직통 구조로 변경 |
| EQPReadyStatus 접근 경로 | toCim.ControlData.EqpReadyStatus | toCim.EqpReadyStatus (직접 접근) | 데이터 구조 단순화 반영 |
| AutoRun 조건 | eqpStatus==RUN && ControlData?.EqpStatus==RUN (이중 조건) | bool AutoRun 프로퍼티로 단순화 | 설비에서 직접 AutoRun 전달 |
| SendS2F77() 호출 트리거 | MainForm UI에서 호출 | 동일 구현 (호출 여부 확인 필요) | 동작 동일 |

# 3장. 1호기 대비 버그/미완성 항목

## 3.1 버그 항목

### 3.1.1 S6F73 B Glass APD 데이터 오류 (1호기 버그, 2호기에서 수정)

[1호기 버그] S6Funcs.cs의 B Glass 보고 코드에서 Bapd 대신 Aapd 변수를 사용함 (코드 복붙 실수)

1호기 잘못된 코드:

// B Glass 보고 코드 내에서도 Aapd 사용 (잘못됨)

cimStatus.APDIItems.Add(new APDInfo { APDName = "GLS_START_TIME", APDValue = Aapd.GLS_START_TIME });

2호기 수정 코드:

BuildAPDItems(bapd);  // Bapd 변수 사용으로 정상 수정됨

[결론] 2호기에서 올바르게 수정됨

### 3.1.2 EQP Status 중복 보고 (1호기 로그 확인됨)

[1호기 버그] 1호기 로그(07:27:15): S6F91이 동일 시각에 3번 전송, S6F92도 3번 수신

2호기 수정 코드:

if (cimStatus.EQPStatus == eqpStatus) return;  // 동일 상태 중복 보고 방지

[결론] 2호기에서 중복 방지 로직 추가됨

### 3.1.3 lastValue.json 저장 시 동시성 오류 (1호기 로그 발견)

[1호기 오류] 07:26:23 로그: '컬렉션이 수정되었습니다. 열거 작업이 실행되지 않을 수도 있습니다.'

원인: CIMStatus.Save()에서 LotData.Glasses 리스트가 다른 스레드에서 수정되는 동안 JSON 직렬화 시도

[확인필요] 2호기에서도 동일한 동시성 위험 존재 → lock() 또는 ToList() 스냅샷으로 해결 여부 확인 필요

## 3.2 미완성 항목

### 3.2.1 S6F65 (Lot End) DVITEMS 미포함 (1호기 미완성, 2호기 추가)

[1호기] cimStatus.APDIItems를 S6F83에 포함시키는 코드가 주석 처리됨

2호기 개선:

if (cimStatus.APDIItems != null) func_83.DVITEMS = cimStatus.APDIItems;  // 추가됨

[결론] 2호기에서 정상 추가됨

### 3.2.2 GLSJUDGE 판정 로직 미구현 (양쪽 동일)

[미완성] 양쪽 모두 GetGlassJudgeCode()에 아래 TODO 주석 존재

// todo: glass judge 관련 스펙이 있으면 작업 필요

현재 동작: Console 판정값을 그대로 반환 (사양서에서 판정 기준 확인 후 구현 필요)

### 3.2.3 S6F65 LOTJUDGE 하드코딩 (양쪽 동일)

[미완성] 양쪽 모두 아래 코드로 고정되어 있음

func_83.LOTJUDGE = "G";  // 어떻게 판정하는지 확인 필요

조치 필요: 사양서에서 LOTJUDGE 계산 방법 확인 후 구현

# 4장. 사양서와 다르게 수정된 부분

## 4.1 S6F73 전송 시점 변경

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 사양서 추정 (1호기 기준) | S2F80(1장씩 Glass 데이터 수신) 후, NextGlassProcess 내 UW/UR·UW/ER 전 S6F73 전송 |
| 2호기 처리 | 위 시점 모두 주석 처리 ("사양서 미정의 메시지로 주석 처리") → InspectDone 콜백에서만 호출 |
| 판단 필요 | 사양서 v51에서 S6F73 전송 시점이 InspectDone 이후만으로 변경되었는지 반드시 확인 |

## 4.2 S6F63 수신 핸들러 추가 (2호기 개선)

| 구분 | 1호기 | 2호기 |
| --- | --- | --- |
| InitS6() S6F63 등록 | 등록 없음 → S9F9 에러 발생 | gem.OnS6F63Event += Gem_OnS6F63Event; 추가 |
| 목적 | – | ECS가 S6F63을 전송하는 경우를 위한 처리 (실제 ECS 동일 가능) |

## 4.3 CIMCommand 열거형 이름 변경

| 1호기 이름 | 2호기 이름 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| ConsoletoCIM | EQPtoCIM | 명칭 체계화 |
| CIMtoConsole | CIMtoEQP | 명칭 체계화 |
| (없음) | GLSMV_LR, GLSMV_UR, GLSMV_ER, GLSMV_UW, GLSMV_LW, GLSMV_CR | 2호기에서 추가 |

## 4.4 EQPStatus 열거형 확장 (2호기)

| 1호기 | 2호기 (추가된 값) | 비고 |
| --- | --- | --- |
| RUN, IDLE, DOWN, Setup | ALARM, PAUSE, ERROR, ProcessDown 추가 | 설비 상태 세분화 |

# 5장. 통신 데이터 포맷 문제

## 5.1 S6F63 전송 후 즉시 S6F61 전송 (시퀀스 오류 가능)

2호기 로그 분석 (00:34:22):

| 시각 | 방향 | 메시지 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00:34:22.879 | TOECIM → ECS | S6F63 전송 | Unload Glass 데이터 보고 |
| 00:34:22.880 | TOECIM → ECS | S6F61 전송 | S6F63 ACK 대기 없이 즉시 전송 (0.001초 후) |
| 00:34:22.892 | ECS → TOECIM | S6F64 수신 | S6F63 ACK (뒤늦게 수신) |

[문제] S6F63 ACK(S6F64)를 받기 전에 S6F61을 전송함. 사양서에서 S6F64 수신 후 S6F61 전송이 원칙인지 확인 필요

원인: SendS6F63()에서 MoveLoadtoUnload() 호출 후 콜백에서 SendS6F61() 트리거 발생

개선 방향: Gem_OnS6F64Event()에서 S6F64 수신 확인 후 S6F61 전송하도록 수정

## 5.2 S6F63 빈 Glass 데이터 전송

[문제] 2호기 로그에서 S6F63의 모든 필드가 공백으로 전송됨

<A[16],                >'LOTID   (전부 공백)

<A[16],                >'GLSID   (전부 공백)

원인: UnloadGlass가 null일 때 빈 기본값으로 채워서 전송

조치 필요: 사양서에서 UnloadGlass null 시 처리 방법 정의 확인

## 5.3 S6F63 GLSCODE 타입 불일치 가능성

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 로그 확인값 | <U2,0>'GLSCODE (U2 = Unsigned 2byte) |
| 확인 필요 | 사양서에서 GLSCODE 타입 정의 확인 (B=1byte vs U2=2byte 중 어느 것이 맞는지) |

## 5.4 S6F64 응답 구조 검토

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 2호기 로그 | <L,2> UNITID, ACKC6 |
| 확인 필요 | 사양서에서 STAGEID 포함 여부 확인 (<L,3> UNITID, STAGEID, ACKC6 등) |

## 5.5 S2F87 GLSSTATUS="0" 처리

시뮬 테스트 로그: <A[1],0>'GLSSTATUS  (Glass 없음 상태)

| 조건 | 처리 |
| --- | --- |
| GLSSTATUS="0" | LoadGlass 리스트가 비어 있음(<L,0>). CstGlassExist=false → LoadGlass=null → NextGlassProcess → UW/UR 전송 |
| GLSSTATUS="1" | 정상 Glass 데이터 포함 |

# 6장. 통신 시나리오 문제

## 6.1 S6F63 이전 S6F64 대기 없음

현재 흐름:

- S6F63 전송 → (ACK 대기 없이) → S6F61 전송 → S6F64 수신

개선 방향:

- S6F64 수신 후 S6F61 전송하도록 Gem_OnS6F64Event()에서 처리

// Gem_OnS6F64Event() 내에서:

private void Gem_OnS6F64Event(object sender, S6F64Args e)

{

if (e.ACKC6 == 0) SendS6F61();  // ACK 확인 후 다음 요청

}

## 6.2 NextGlassProcess 내 S6F73 제거로 인한 APD 보고 누락 가능

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 1호기 | UW→UR 전, UW→ER 전에 S6F73 전송 (APD 데이터 포함) |
| 2호기 | 이 시점의 S6F73 삭제 → InspectDone 콜백에서만 S6F73 호출 |
| 확인 필요 | 사양서에서 S6F73 전송 트리거가 어디서인지 명확히 확인 |

## 6.3 Pause → Resume 후 S6F61 조건

| 구분 | 1호기 | 2호기 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 조건 | ConsoletoCIM.LoadReadyDone | EQPtoCIM.LoadReadyDone | 동일 동작 (명칭만 변경) |

## 6.4 ECS 재가동 시 S6F61 자동 전송 조건

Gem_OnS2F62Event() 내 자동 S6F61 전송 조건 비교:

| 구분 | 1호기 | 2호기 |
| --- | --- | --- |
| 접근 경로 | toCim.ControlData.EqpReadyStatus.IsReady() | toCim.EqpReadyStatus.IsReady() |
| Null 체크 | 없음 | toCim != null 체크 추가 |
| AutoRun 조건 | && toCim.AutoRun == true | 동일 |

# 7장. 종합 결론 및 조치 권고

## 7.1 우선순위별 조치 항목

| 우선순위 | 항목 | 내용 | 조치 방향 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 (즉시) | S6F63/S6F61 시퀀스 오류 | S6F64 ACK 전에 S6F61 전송 | Gem_OnS6F64Event()로 이동 |
| P1 (즉시) | lastValue.json 동시성 | 멀티스레드 직렬화 오류 위험 | lock 또는 ToList() 스냅샷 적용 |
| P2 (검토) | S6F73 전송 시점 | 사양서 v51 정의 불명확 | 사양서 v51 확인 후 결정 |
| P2 (검토) | GLSJUDGE / LOTJUDGE | 판정 로직 미구현 (하드코딩) | 사양서 판정 기준 확인 후 구현 |
| P2 (검토) | S6F63 빈 Glass 데이터 | null 시 공백 전송 | 사양서에서 null 처리 정의 확인 |
| P3 (개선) | GLSCODE 타입 | U2 vs B 불일치 가능성 | 사양서 타입 정의 확인 |
| P3 (개선) | S6F64 응답 구조 | STAGEID 포함 여부 미확인 | 사양서 S6F64 정의 확인 |

## 7.2 2호기에서 개선된 사항 (긍정 평가)

- S6F73 B Glass APD 오류 수정 (1호기 버그 수정)

- EQP Status 중복 보고 방지 로직 추가

- S6F65 DVITEMS 정상 포함

- S6F63 수신 핸들러 추가 (S9F9 오류 방지)

- EQPStatus 열거형 세분화 (ALARM, PAUSE, ERROR, ProcessDown 추가)

- 데이터 구조 단순화 (ControlData 계층 제거)

- toCim != null 체크 추가 (안전성 향상)

## 7.3 사양서 확인 필수 항목 체크리스트

| 번호 | 확인 항목 | 관련 메시지 | 현재 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | S6F73 전송 시점 (InspectDone 후만인지, UW/UR전도 포함인지) | S6F73/S6F74 | 미확인 |
| ② | GLSJUDGE 판정 기준 | S6F63, S6F83 | 미구현 |
| ③ | LOTJUDGE 판정 기준 | S6F83 | 하드코딩 "G" |
| ④ | S6F64 수신 후 S6F61 전송 여부 (순서 규정) | S6F61/S6F64 | 미준수 가능 |
| ⑤ | UnloadGlass null 시 S6F63 전송 여부 | S6F63 | 공백 전송 중 |
| ⑥ | GLSCODE 타입 (B vs U2) | S6F63 | U2로 전송 중 |
| ⑦ | S6F64 응답 구조 (STAGEID 포함 여부) | S6F64 | 미확인 |

— 보고서 끝 —